| NAZWA TOMU PROJEKTU BUDOWLANEGO | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI |
| --- | --- |
| NR TOMU / NR ELEMWNTU | TOM 1/ELEMENT 4 BRANŻA DROGOWA |
| NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO | PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI NR BOŚ/670/2016, ZNAK BOŚ.6740.67.KŻ Z DNIA 16.09.2016r. ORAZ NR B/406/2025, ZNAK B.6740.104.2025 Z DNIA 23.06.2025r. |
| obiekt | BUDYNEK USŁUGOWY ( muzeum, handel, gastronomia) |
| KATEGORIA OBIEKTU | XVII , IX |
| ADRES OBIEKTU | powiat: koszaliński gmina: m. Mielno jednostka ewidencyjna: 320905_4 obręb: 0020 m.Mielno działka nr: 54/22, 54/23, 54/17, 50/1 |
| INWESTOR ADRES | DIUN-TUR S.C. Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka - Zwierzyk ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | Pracownia Projektowa COLOSSEUM Mirosław Zwolski w spadku 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 3a/3, tel. 8413612 |

| zakres opracowania | pełniona funkcja projektowa | Imię i nazwisko, nr uprawnień budowlanych, specjalność | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA DROGOWA | Autor projektu | mgr inz. Grzegorz Wiedro upr. proj. UAN/8396/26/88 specjalność drogowa | 28.09.2025 |  |
|  | Sprawdzający | mgr inz. Paweł Bojkowski upr. proj. POM/0329/PBD/16 specjalność drogowa | 28.09.2025 |  |

Słupsk –  wrzesień 2025

2. SPIS TREŚCI

1. STRONA TYTUŁOWA ….........................................................................................................................................................................1

2. SPIS TREŚCI ….....................................................................................................................................................................................2

3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW...................................................................................................................................................3

4. UPRAWNIENIA I PRZYNALEŻNOŚĆ PROJEKTANTÓW DO IZBY ZAWODOWEJ....................................................................4

5. CZĘŚĆ OPISOWA...............................................................................................................................................................................10

5.1. PODSTAWA OPRACOWANIA........................................................................................................................................................10

5.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA …................................................................................................................................10

5.3. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA W ZAKRESI UKŁADU DROGOWEGO, WARUNKI GRUNTOWE................10

5.4. STAN PROJEKTOWANY.................................................................................................................................................................10

5.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI …................................................................................................................................................11

5.6. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI ….................................................................................................................................................12

5.7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU …......................................................................................................................................12

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1D – PLAN ZAGOSPODAROWANIA BRANŻA DROGOWA

Rys. 2D – PRZEKROJE NORMALNE 1:50, PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:20

- 3.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW O ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI

Słupsk,  2025-09-28

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2024 poz. 725 z późniejszymi zmianami ) niniejszym oświadczam, że:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTU ZAMIENNEGO DO DECYZJI NR BOŚ/670/2016, ZNAK BOŚ.6740.67.KŻ Z DNIA 16.09.2016 r. ORAZ NR B/406/2025, ZNAK B.6740.104.2025 Z DNIA 23.06.2025r.

dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa budynku usługowego

na działce ewidencyjnej nr 54/22, 54/23, 54/17, 50/2 w Mielnie,

obręb: 0020 m.Mielno, jednostka ewidencyjna: 320905_4,  identyfikator działki budowlanej : 320905_4.0020.54/22, 320905_4.0020.54/23, 320905_4.0020.54/17, 320905_4.0020.50/1,

gmina m.Mielno, powiat: koszaliński, województwo zachodniopomorskie

w zakresie branży drogowej został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| zakres opracowania | pełniona funkcja projektowa | Imię i nazwisko, nr uprawnień budowlanych, specjalność | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA DROGOWA | Autor projektu | mgr inż. Grzegorz Wiedro upr. proj. UAN/8396/26/88 specjalność drogowa | 28.09.2025 |  |
|  | Sprawdzający | mgr inż. Paweł Bojkowski upr. proj. POM/0329/PBD/16 specjalność drogowa | 28.09.2025 |  |

4. UPRAWNIENIA I PRZYNALEŻNOŚĆ PROJEKTANTÓW DO IZBY ZAWODOWEJ

5. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU DROGOWEGO

5.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- mapa do celów projektowych 1:500

- plan zagospodarowania terenu 1:500

- obowiązujuące normy i przepisy

- badania geotechniczne podłoża gruntowego .

5.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży drogowej dotyczący przebudowy i budowy nawierzchni utwardzonych oraz budowy miejsc postojowych pod potrzeby planowanego budynku usługowego zlokalizowanego w              miejscowości Mielno na działkach nr 54/22, 54/23 oraz  budowy parkingu naziemnego na działce nr54/17.

5.3. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE UKŁADU DROGOWEGO, WARUNKI GRUNTOWE

Obszar inwestycji obejmuje teren zabudowy usługowej zlokalizowanej w centrum Mielna u zbiegu ulic Bolesława Chrobrego, Wojska Polskiego i Piastów. Teren ten zest zabudowany i uzbrojony. Wjazd na działkę nr 54/22 zlokalizowany jest od strony ul. Wojska Polskiego, a od strony ul. Piastów zlokalizowany jest zjazd do placu gospodarczego dla kontenerów na odpady, usytuowanego po wschodniej stronie działki nr 54/17.

Istniejąca droga wewnętrzna i place na działce 54/23 utwardzone są płytami drogowymi sześcikątnymi (trylinka) w obramowaniu z krawężnika betonowego, a chodniki wykonane są z płyt betonowych i brukowej kostki betonowej. W obrębie działki nr 54/17 znajdują się elementy zdegradowanej drogi z płyt drogowych żelbetowych.

Podłoże gruntowe pod projektowne nawierzchnie stanowią serdniozagęszczone piaski drobne i średnie akumulacji morskiej zalegające do poziomu 2,0 – 4,5m p.p.t. Zwierciadło wody gruntowej znajduje się na głębokości 1,1 m n.p.m.

5.4. STAN PROJEKTOWANY

Projektowany bydynek obsługiwany będzie komunikacyjnie:

a) od strony południowej – przez chodnik dowiązany do istniejącego chodnika przy ul. Bolesława Chrobrego; w obrębie projektowanego chodnika zlokalizowany jest fragment drogi pożarowej, przewidziano na nim też lokalizację 4 stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych; projektowany chodnik dowiązany jest do zewnętrzngo ciągu schodów zlokalizowanych po wschodniej stronie budynku,

b) od strony północnej – pomiędzy planowanym budynkiem a istniejącą drogą wewnętrzną wykonana zostanie nawierzchnia utwardzona przepuszczalna z kraty EKOFIX; zlokalizowane tu będą 3 stanowiska parkingowe dla samochodów osobowych.

Dodatkowo zostanie rozbudowany istniejący plac z kostki betonowej w obrębie działki nr 54/23, na którym przewidziano wykonanie wydzielonych stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych na 8 stanowisk, wykonany też będzie  zespół parkingowy na 8 stanowisk o nawierzchni gruntowej po zachodniej stronie działki.

W obrębie działki nr 54/17 wykonany zostanie parking o nawierzchni gruntowej dla samochodów osobowych na 27stanowisk, w tym 1 stanowisko dla pojazdów osób niepełnosprwanych. Wjazd na ten parking będzie odbywał się przez istniejący zjazd bramowy z ul. Piastów.

5.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Podłoże gruntowe pod projektowne nawierzchnie stanowią serdniozagęszczone piaski drobne i średnie akumulacji morskiej zalegające do poziomu 2,0 – 4,5m p.p.t. Zwierciadło wody gruntowej znajduje się na głębokości 1,1 m n.p.m. ( śr. ok. 1,2 – 1,5 m p.p.t.). Głębokość przemarzania dla tego obszaru wynosi 0,8 m p.p.t. Podłoże gruntowe zakwalifikowano do kategorii G1.

Ponieważ w obrębie projektowanych chodników po południowej i północnej stronie budynku zlokalizowane są stanowiska parkingowe dla samochodów osobowych, przyjęto, że ich konstrukcja będzie wzmocniona w celu zapewnienia możliwości zjazdu pojazdów o ciężarze cąłkowitym do 2500 kg.

Przyjęto nastęujące konstrukcje nawierzchni:

a) dla nawierzchni chodnika przy ul. Bolesława Chrobrego (rys. 2D przekrój 1-1 szczegół A):

- kostka brokowa betonowa 20x20 gr. 8 cm kolor grafitowy

- podsypka piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5 C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.

W obrębie zlokalizowanego tu odcinka drogi pożarowej grubość podbudowy należy zwiększyć do 36 cm.

b) dla nawierzchni chodnika wzdłuż północnej ściany budynku i istniejącej wewnętrznej drogi dojazdowej po północnej stronie projektowanego budynku (rys. 2D przekrój 2-2 szczegół B):

- krata EKOFIX gr. 5 cm wypełniona kruszywem samoklinującym 8-20 mm

- podsypka piaskowa gr. 4 cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5 C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm.

Rozbudowę istniejącego placu w obrębie działki nr 54/23 należy wykonać w tej samej technologi jak nawierzchnie istniejące – przy użyciu kostki betonowej sześciokątnej (rys. 2D przekrój 3-3 szczegóły C, D i E):

- kostka betonowa sześciokątna gr. 15 cm

- podsypka piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5 C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm.

Projektowane na nich stanowiska parkingowe należy wyznaczyć metodą malowania poziomego.

Parkingi i drogi dojazdowo-manewrowe o nawierzchni gruntowej na działce nr 54/17 oraz zespół parkingowy po zachodniej stronie działki 54/23 należy wykonać poprzez wyprofilowanie terenu i jego zagęszczenie sprzętem mechanicznym.

5.6 ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Na projektowanym chodniku od strony ul. Bolesława Chrobrego woda opadowa odprowadzana będzie do zaprojektowanych tu wpustów do kanalizacji deszczowej. Zabezpieczy to przed spłwem wody opadowej z terenu działki nr 54/22 na pas drogowy ul. Bolesława Chrobrego.

W obrębie działki nr 54/23 i 54/17 wykonane będą głównie nawierzchnie przepuszczalne (nawierzchnie gruntowe na parkingach i nawierzchnia z kraty EKOFIX na chodniku po północnej strinie budynku), z których woda odprowadzana będzie bezpośrednio do podłoża gruntowego.

Na niewielkich fragmentach nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej w obrębie placu istniejącego i nowym placu gospodaczym woda opadowa sprowadzana będzie spadkiem nawierzchni na przyległe pasy zieleni i nawierzchnie gruntowe i dalej do podłoża gruntowego.

5.7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w centrum Mielna u zbiegu ulic Bolesława Chrobrego, Wojska Polskiego i Piastów w obrębie istniejącej tu zabudowy usługowej. Komunikacyjnie planowany budynek powiązany będzie od strony południowej z istniejącym chodnikiem ul. Bolesława Chrobrego a od strony północnej z istniejącym układem dróg i placów wewnętrznych, dowiąznych przez istniejące zjazdy z ulicami Wojska Polskiego i Piastów. Nowe nawierzchnie dowiązane będą bezpośrednio do nawierzchni istniejących bez konieczności przebudowy zewnętrznego układu komunikacyjnego. Docelowo, z uwagi na powstanie nowych zespołów parkingowych w obszarze inwestycji, zwiększy się ruch pojazdów w obrębie istniejących zjazdów na ul. Wojska Polskiego i ul. Piastów

Autor projektu:			Sprawdzający:

mgr inż. Grzegorz Wiedro			mgr. inż. Paweł Bojkowski

upr. proj. UAN/8396/26/88			upr. proj. POM/0329/PBD/16

specjalność drogowa			specjalność drogowa