STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| ELEMENT I |  |
| --- | --- |
| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAMIENNY DO DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ nr B.6740.01068.2018 z dnia 19.03.2019r. |
| OBIEKT | BUDYNEK PAWILONU - CAŁOROCZNEGO OGRODU ZIMOWEGO |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | ul. Limanowskigo 2A 76-270 Ustka woj. Pomorskie |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | XVII |
| - NAZWA JEDN. EWIDENCYJNEJ - NAZWA i NR OBR. EWIDENC. - NR DZIAŁKI BUDOWLANEJ - IDENTYFIKATOR DZIAŁKI | USTKA 221201_1 MIASTO USTKA nr. 0001 DZIAŁKA EWID. NR: 19 221201_1.0001.19 |
| NAZWA I ADRES INWESTORA | LARGO INVESTMENT Sebastian Robaczyński Włynkówko 50 76-200 Słupsk |

| Zakres opracowania | Pełniona funkcja projektowa | Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | Projektant nr uprawnień spec. uprawnień | mgr inż. arch. Krystian Kozioł upr. proj. PO/KK/398/2011 specjalność architektoniczna bez ograniczeń | 01-07-2026 |  |
|  | Sprawdzający nr uprawnień spec. uprawnień | mgr inż. arch. Dominika Skrobiszewska upr. proj. PO/KK/398/2011 specjalność architektoniczna bez ograniczeń | 01-07-2026 |  |

SPIS TREŚCI  PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU	3

1.0  Przedmiot zamierzenia budowlanego - bez zmian	3

Podstawa opracowania	3

2.0 Przedmiot inwestycji	3

2.1 Stan istniejący zagospodarowania terenu	3

2.2.1 Układ komunikacyjny	4

2.2.2 Zieleń	4

2.2.3 Uzbrojenie terenu	4

2.2  Projektowane zagospodarowanie działki	4

2.3.1 Układ komunikacyjny	4

2.3.2 Uzbrojenie terenu	4

2.3.3 Zieleń	4

2.3  Parametry inwestycji	5

2.4  Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej terenu i  dziedzictwa kulturowego	6

2.5   Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego	6

2.6   Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowloanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.	6

2.7  Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich oraz obszar oddziaływania obiektu	6

Analiza obszaru oddziaływania obiektu – w zakresie funkcji	7

Analiza w zakresie bryły (formy)	7

Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki	7

Dział III. Budynki i pomieszczenia	8

Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe	8

8. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOWYCH	8

9. INFORMACJA O ZGODNOŚCI INWESTYCJI Z MPZP	8

10. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ RYSUNKOWA	8

- CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0  Przedmiot zamierzenia budowlanego - bez zmian

Przedmiot zamierzenia budowlanego

- Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu do PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU objętego decyzją o pozwoleniu na budowę nr B.6740.01068.2018 z dnia 19.03.2019 r., dla zamierzenia inwestycyjnego zlokalizowanego na działce ewidencyjnej. Nr. 19 w Ustce przy ul. Limanowskiego 2A

Podstawa opracowania

- ogólne dane wyjściowe Inwestora;

- obowiązujące normy i przepisy;

- „Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ustka” – „Promenada Nadmorska Bis” – 02, 4U – „terytoria usług związanych z uzdrowiskiem”

- warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej Energa;

- warunki techniczne nr 024/2021 dotyczące przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej;

- badania gruntowe.

2.0 Przedmiot inwestycji

- zmiana -

Przedmiotem inwestycji jest budynek pawilonu — całorocznego ogrodu zimowego.

Projekt zamienny dotyczy zmiany wymiarów obiektu  w stosunku do poprzednio zatwierdzonego:

- Długość bocznych elewacji — było 8,05 m, jest 8,00 m;

- Długość elewacji frontowej od strony promenady — było 24,0 m, jest 24,10 m;

- Zmiana powierzchni zabudowy — zwiększyła się wielkość zabudowy do 193,4 m2

- Zmiana ściany od elewacji zachodniej - była pełna murowana - jest murowana z

Pozostałe wymiary, gabaryty  pozostają bez zmian. Nie zmienia się również oddziaływanie obiektu projektowanego. Projekt jest zgodny z zapisami MPZP.

2.1 Stan istniejący zagospodarowania terenu

Teren inwestycji — działka o powierzchni 1550 m², położona jest w jednostce ewidencyjnej Ustka, w granicach działki ewid. nr 19 z obrębu Ustka, identyfikator działki 221201_1, położona w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w m. Ustce, przy ulicy Limanowskiego 2A. Działka znajduje się w obszarze urbanistycznym o przewadze zabudowy użyteczności publicznej wolno stojącej o funkcji hotelarsko-pensjonatowej. Teren działki jest zagospodarowany budynkiem pensjonatowo-hotelowym, trójkondygnacyjnym, podpiwniczonym, przeznaczonym do przebudowy i rozbudowy.

Od wschodu działka graniczy z terenem zagospodarowanym zielenią parkową. Od południa — z komunikacją, sięgaczem z ulicy Gen. M. Zaruskiego prowadzącym do nieruchomości na działce o nr ew. 18/2. Od północy teren przylega do promenady nadmorskiej ul. Limanowskiego B. Zachodnia granica terenu przylega do działek 18/1 i 18/2, zagospodarowanych budynkami wolnostojącymi o funkcji handlowej — altana.

Pomiędzy Kurhaus-Pavillonem a Pavillonem J.B. Kalffa zlokalizowana jest niewielkich rozmiarów drewniana rotunda (kiosk z lodami i pamiątkami). Drewniany pawilon przetrwał do początku XXI wieku; po pożarze obiektu jego śladem pozostały stopnie prowadzące niegdyś do bocznego wejścia niskiego skrzydła, połączonego od zachodu z trójkondygnacyjną partią zwieńczoną dachem z niskim, dekoracyjnym szczytem.

Teren o deniwelacji ca 2,0 m w kierunku południowym. Śmietnik zlokalizowany jest w bryle istniejącego budynku.

2.2.1 Układ komunikacyjny

W południowej części działki znajduje się wjazd i wejście z ulicy Gen. M. Zaruskiego. Dodatkowe wejścia do istniejącego budynku zlokalizowane są w elewacji od strony wschodniej i zachodniej. W niższej części, dobudowanej na miejscu byłego tarasu, zainstalowana została witryna szklana na potrzeby sklepu.

2.2.2 Zieleń

Na działce nie występuje zieleń wysoka.

2.2.3 Uzbrojenie terenu

Budynek będzie podłączony do wszystkich niezbędnych mediów.

2.2  Projektowane zagospodarowanie działki

Projektowane zagospodarowanie działki przewiduje wzniesienie budynku parterowego, pawilonu niepodpiwniczonego, o funkcji całorocznego ogrodu zimowego. Związany będzie z istniejącym budynkiem jedną ścianą. Funkcja obiektu może ulegać zmianie.

Przeszklony, parterowy obiekt, na planie prostokąta 8 m × 24,10  m, zlokalizowany pomiędzy promenadą morską — ciągiem pieszo-jezdnym (ul. Limanowskiego B) — a istniejącym budynkiem, może w przyszłości pełnić rolę strefy wejściowej do wyremontowanego budynku Kurhausu. Bryła budynku nie narusza skali urbanistycznej otoczenia i pozwala na prowadzenie działalności hotelarskiej istniejącego budynku, nie zakłócając widoku na morze.

Główne wejście zostało zaprojektowane od strony promenady. W okresie letnim projektowany budynek będzie dostępny z trzech stron. Składane drzwi pozwolą na otwarcie ekspozycji bez konieczności wchodzenia do środka budynku.

2.3.1 Układ komunikacyjny

Dojazd do budynku pawilonu odbywa się wzdłuż zachodniej elewacji istniejącego budynku. Potrzeby parkingowe są zbilansowane na terenie w postaci jednego miejsca parkingowego dla ogrodu zimowego.

2.3.2 Uzbrojenie terenu

Budynek będzie podłączony do wszystkich niezbędnych mediów. Wszystkie przyłącza będą prowadzone z tras (sieci) w ulicy Zaruskiego i Limanowskiej. Projekty przyłączy będą objęte osobnym opracowaniem.

2.3.3 Zieleń

Na działce nie występuje wysoka zieleń.

2.3  Parametry inwestycji

- zmiana -

Wszystkie parametry zawarte w Planie Zagospodarowania Miejscowego zostały spełnione.

|  | Wg decyzji o pozwoleniu na budowę nr B.6740.01068.2018 z dnia 19.03.2019r. | Wg projektu zamiennego |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia działki | 1550 m² | 1550 m² |
| Powierzchnia zabudowy | 861 m² (55% < 90%) | 861 m² (55% < 90%) |
| — istniejący budynek zabytkowy | 670 m² | 670 m² |
| — projektowany ogród zimowy | 191 m2 | 193,4 m2 |
| Maksymalna intensywność zabudowy (90% w stosunku do pow. działki) | 1390 m² (89%) | 1390 m² (89%) |
| Powierzchnia całkowita | 1390 m² | 1390 m² |
| — istniejący budynek zabytkowy | 1199 m² | 1199 m² |
| — projektowany ogród zimowy | 191 m² | 193,4 m² |

Powierzchnia biologicznie czynna: istniejący wskaźnik nie uległ zmianie — 1162,7 m².

| Nawierzchnia z kostki betonowej | 250 m² |
| --- | --- |
| Nawierzchnia — płyty betonowe ażurowe Meba | 208 m² (pow. biol. czynna 40% = 83,2 m²; pow. utwardzona 60% = 124,8 m²) |
| Nawierzchnia Eko krata | 83 m² (pow. biol. czynna 88% = 70,5 m²; pow. utwardzona 15% = 12,4 m²) |
| Powierzchnia biol. czynna 100% | 148,1 m² |
| Powierzchnia biologicznie czynna razem | 301,8 m² |
| Powierzchnia utwardzona razem | 387,2 m² |

| Wysokość budynku (wg MPZP, do wys. gzymsu nad parterem) | 3,95 m |
| --- | --- |
| Liczba kondygnacji naziemnych | 1 kondygnacja |
| Długość elewacji frontowej | 24,10 m |
| Geometria dachu | dach płaski, spadki techniczne 2% |

2.4  Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej terenu i  dziedzictwa kulturowego

Budynek znajduje się w obszarze o ochronie konserwatorskiej. Zachowany został historyczny wygląd obiektu istniejącego. Parametry nowego obiektu są zgodne z wytycznymi konserwatorskimi.

2.5   Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego

Nie występują. Warunki gruntowe proste.

2.6   Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowloanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska. Teren objęty wnioskiem nie jest położony w sąsiedztwie obszarów prawnie chronionych, ustanowionych w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z późniejszymi zmianami. Planowana inwestycja nie ma potencjalnego oddziaływania na obszar NATURA 2000.

2.7  Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich oraz obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu został wyznaczony zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zmianami).

Inwestycja polegająca na budowie ogrodu zimowego całorocznego przy ul. Limanowskiego 2A w Ustce została zaprojektowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i MPZP. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż wyznaczony obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do działki własnej inwestora nr 19 z obrębu Ustka oraz działek wskazanych w tabeli poniżej.

| Nr działki | Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru oddziaływania | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 18/1 z obrębu Ustka | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zmianami) | Działka wzięta pod uwagę ze względu na zbliżenie do granicy działki i istniejącego budynku zlokalizowanego na niej ca 1 m od działki nr 19 |
| 14/4 z obrębu Ustka | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zmianami) | Działka wzięta pod uwagę ze względu na usytuowanie projektowanego budynku w ostrej granicy |
| 19 z obrębu Ustka | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zmianami) | Działka wzięta pod uwagę ze względu na usytuowanie projektowanego budynku |

Planowana inwestycja nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu oraz korzystaniu z działek sąsiednich. Inwestycja spełnia zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisów szczególnych, w tym z zakresu ochrony środowiska i przyrody.

Projektowany obiekt nie powoduje uciążliwości powodowanych zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i innych odpadów znajdować się będą w śmietniku zlokalizowanym w istniejącym budynku.

Uwzględnia się w projekcie budowlanym taki sposób zagospodarowania masami ziemnymi usuwanymi lub przemieszczanymi w trakcie realizacji inwestycji, który nie wkracza na teren działek sąsiednich.

Planowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich. Nie pozbawia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności, ani dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Projekt zapewnia wymaganą w tym zakresie ochronę przed nadmierną emisją substancji pyłowych do powietrza, wody i gleby. Niniejszy projekt budowlany, jak i przewidziany tym projektem proces realizacji inwestycji (budowa), został opracowany w taki sposób, aby nie wprowadzać ograniczeń w zagospodarowaniu działek sąsiednich oraz nie naruszać interesów osób trzecich.

Otoczenie obiektu budowlanego stanowi obszar obejmujący sąsiednią działkę budowlaną, poddaną analizie w zakresie możliwości oddziaływania obiektu. Inwestycja nie jest ograniczeniem dla terenu sąsiedniego w zakresie zagospodarowania, w tym zabudowy tego terenu.

Analiza obszaru oddziaływania obiektu – w zakresie funkcji

Wymagana odległość pomiędzy obiektami i częściami obiektów powinna wynosić 8 m. W analizowanym przypadku jest mniejsza i wynosi 4,70 m. Na sąsiedniej działce nr ew. 18/1 usytuowany jest istniejący budynek w odległości od granicy działki mniejszej niż 4 m. Jednakże ściana zwrócona w stronę działki nr 19 nie posiada okien ani drzwi.

Działka o nr ew. 14/4 — użytek leśny, promenada. Zgodnie z § 10 rozdz. 7 MPZP ustalono, że powierzchnia żadnego z terenów o przeznaczeniu podstawowym nie może być mniejsza niż 10%. Ponadto w „Zasadach Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Zabytków oraz Dóbr Kultury Współczesnej” MPZT zawarte są wytyczne konserwatorskie dopuszczające lokalizację ogrodu zimowego całorocznego w dostosowaniu do linii zabudowy wyznaczonych rysunkiem planu.

Działka o nr ew. 20/2 nie jest zagospodarowana.

Analiza w zakresie bryły (formy)

A. Przesłanianie (§ 13.1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych) – po przeprowadzonej analizie budynek na sąsiedniej działce nie jest przesłaniany.

B. Zacienianie (§ 60 oraz § 40 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych) – po przeprowadzonej analizie budynek na sąsiedniej działce nie jest zacieniany.

Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki

Rozdział 1. Usytuowanie budynku, § 13.1 — naturalne oświetlenie, przesłanianie: patrz oddziaływanie bryły.

Rozdział 2. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych — nie powoduje ograniczeń w zabudowie na działce sąsiedniej, gdyż znajdują się w przepisowej odległości.

Rozdział 3. Miejsca gromadzenia odpadów stałych — istniejący śmietnik zlokalizowany jest przy istniejącym budynku, w odległości 9 m od granicy działki. Miejsce śmietnika nie ulegnie zmianie.

Rozdział 4. Studnie — na terenie nie występują studnie.

Rozdział 5. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, § 36.1 — na terenie nie występują zbiorniki bezodpływowe na nieczystości.

Rozdział 6. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe (osadniki), § 38 — na terenie nie występują zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe.

Rozdział 7. Zieleń i urządzenia rekreacyjne, § 40 — na terenie nie są przewidziane urządzenia rekreacyjne.

Dział III. Budynki i pomieszczenia

Rozdział 2. Oświetlenie i nasłonecznienie, § 60 — nowy obiekt nie wpłynie na warunki oświetlenia istniejących budynków.

Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe

Rozdział 7. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, § 271 — na sąsiedniej działce zlokalizowany jest budynek użyteczności publicznej (rotunda) o kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

8. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOWYCH

Na przedmiotowej działce występują proste warunki gruntowe, a obiekt należy zakwalifikować do pierwszej kategorii geotechnicznej.

9. INFORMACJA O ZGODNOŚCI INWESTYCJI Z MPZP

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Promenada Nadmorska Bis” i nie pozostaje w konflikcie z osobami trzecimi. Według zapisu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenach pensjonatowo-hotelowych — 02, 4U — „terytoria usług związanych z uzdrowiskiem”.

10. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ RYSUNKOWA

A.0 01  Projekt Zagospodarowania Terenu, skala 1:500