Słupsk, dnia 30.07.2019r.

"UZDROWISKO USTKA" SPÓŁKA z o.o.

ul. Wczasowa 4

76-270 Ustka

Pomorski Wojewódzki

Konserwator Zabytków

Wojewódzki Urząd

Ochrony zabytków w Gdańsku

Konserwator Zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony

Zabytków w Gdańsku

Delegatiura w Słupsku                                                                                                                            ul. Jaracza 6

76-200 Słupsk

### WNIOSEK

o zaopiniowanie badań stratygraficznych na budynku przy ulicy Beniowskiego 1 na dz. nr 1963 w Ustce

W związku z przeprowadzeniem badań stratygraficznych na wybranych fragmentach elewacji budynku Zakładu Przyrodo-Leczniczego, wnoszę o zaopiniowanie wyników i wniosków.

Z upoważnienia

załączniki:

1. 2 x opracowanie

2. Pełnomocnictwo

BADANIA STRATYGRAFICZNE ELEWACJI BUDYNKU ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO  w USTCE

INWESTOR:				"UZDROWISKO USTKA"

SPÓŁKA z o.o.

ul. Wczasowa 4

76-270 Ustka

OBIEKT:	ZAKŁAD PRZYRODO-LECZNICZY

Powiat słupski

Jedn. ewid. Ustka

Działka nr 1963

ul. Maurycego Beniowskiego 1

76-270 USTKA

KATEGORIA OBIEKTU:	XIV

STADIUM:					Badania uzupełniające

BRANŻA:					Architektura

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Pracownia Projektowa

C O L O S S E U M

Ul. Tuwima 3A/3

76-200 Słupsk

autor: mgr inż. arch. Mirosław Zwolski

upr. nr BK IIF 7342/50/94

-  Słupsk  lipiec  2019  -

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Strona tytułowa

- Pisma przewodnie

- Zalecenia konserwatorskie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące przebudowy istniejącego budynku przy ulicy Beniowskiego 1 w Ustce – znak ZND-I.5183.74.2018.KM  z dnia 29 marca 2018r.

- Uzgodnienie zakresu przebudowy budynku z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z Delegaturą w Słupsku – znak ZND-I.5183.74-2.2018.KM z dnia 6.07.2018r.

- III. 	Opis badań

IV.	Dokumentacja fotograficzna

- III. 	Opis badań

- Niniejsze opracowanie zostało wykonane w celu określenia pierwotnej kolorystyki elewacji budynku Zakładu Przyrodoleczniczego, znajdującego się w miejscowości Ustka przy ulicy Beniowskiego 1. Wyniki analiz winny zostać wzięte pod uwagę przy opracowaniu kolorystyki dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie wskazanego obiektu.

- W zakresie badań ujęto elewację frontową obiektu zabytkowego, w poziomie parteru. Elementy budynku takie jak wieża oraz zwieńczenie portalu głównego, z racji skomplikowania i utrudnień w wykonaniu badań,  należy wykonać w trakcie prac budowlanych. Budynek uzupełniający, skrzydło północne, wykonane w latach 70-tych, nie został uwzględniony w poniższych badaniach.

- W celu dokonania badań wyznaczono cztery lokalizacje:

- elewacja frontowa część centralna tuż obok głównego wejścia – filar międzyokienny – zdjęcia 100-103;

- elewacja frontowa – główna rotunda na planie 8-boku – zdjęcia 201-204;

- elewacja frontowa – część południowa – filar miedzyokienny – zdjęcia 301-303;

- elewacja frontowa – część południowa – obszar podokienny – zdjęcia 401-404 oraz 501-503;

- Zwieńczenie portalu wejściowego – zdjęcie 601 – odstąpiono od wykonania badań na tym etapie;

- Podsumowanie badań.

- Wykonane badania stratygraficzne wykonane we wskazanych miejscach nie wskazują jednoznacznie na zastosowaną oryginalnie kolorystykę elewacji budynku zabytkowego (zdjęcia 201 i 401). Stan zewnętrznej wyprawy tynkarskiej w znacznej mierze zły, pełen ubytków (303) . Niektóre obszary z widocznymi naprawami i uzupełnieniami (501). Próba określenia kolorystyki na podstawie odkrywek niejednoznaczna, co pozwala sądzić iż elewacja była niejednokrotnie odświeżana i odmalowywana. Odkryte barwy w zakresie jasnego ugru i sjeny palonej, nie wydają się być kolorami oryginalnymi.

  - WNIOSKI

- W związku z powyższym proponuje się wykonanie kolorystyki elewacji w nawiązaniu do archiwalnych zdjęć (czarno-białych) w palecie barw złamanej bieli, co w pełni zgodne jest z charakterem obecnym prac rewitalizacyjnych obszaru śródmieścia miejscowości Ustka.

- W  projekcie  rewaloryzacji elewacji przewiduje  się  wykonanie  następujących  prac:

- oczyszczenie z warstw farby: tynków, lizen, profili ciągnionych, dekoracji sztukatorskiej, gzymsów nadokiennych, konsol;

- ściągnięcie  powłok  malarskich;

- usunięcie luźnych tynków z uzupełnieniem tynków tynkami antywysoleniowymi w części cokołowej, pozostałe powierzchnie tynkami mineralnymi na bazie trasu wapiennego

- uzupełnienie ubytków w fakturze tynku;

- uzupełnienie ubytków w dekoracji j.w. oraz odtworzenie zniszczonych elementów na podstawie istniejących, zachowanych elementów materiałami do form sztukatorskich przy zachowaniu różnorodnej faktury;

- gruntowanie ścian elewacyjnych;

- konsolidację i wzmocnienie detalu natynkowego;

- wykonanie faktur;

- malowanie powierzchni tynkowanych elewacji farbami na bazie krzemianów na podstawie odkrywek warstw malarskich (kolorystyka do uzgodnienia z tut. urzędem na etapie prac po dokonaniu odkrywek - zgodnie z wytycznymi)

- z uwagi na niedostateczny stan techniczny więźby dachowej oraz z racji nadania nowej funkcji w kondygnacji poddasza, przewiduje się całkowitą wymianę tej konstrukcji dachu wraz z wymianą istniejącej dachówki ceramicznej;

- czyszczenie istniejącego poszycia kopuły wraz z odtworzeniem okien owalnych w górnych częściach – zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi;

- Portal wejścia głównego poddać pracom renowacyjnym z uczytelnieniem i uzupełnieniem ubytków mineralnymi masami sztukatorskimi oraz rekonstrukcją pierwotnej kolorystyki - malowanie farbami na bazie krzemianów

- w zakresie stolarki okiennej - ze względu na stan techniczny i niedostateczne parametry użytkowe istniejąca drewniana stolarka okienna przeznaczona do wymiany, z obowiązkowym zachowaniem pierwotnych podziałów.

Opracował:

autor: mgr inż. arch. Mirosław Zwolski

- upr. nr BK IIF 7342/50/94