| STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa inwestora oraz adres: |  | SOKOŁOWO Sp. z o.o. ul. Al. Witosa 31 00 – 710 Warszawa |  |  |  |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: |  | PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH |  |  |  |  |
| Adres i kategoria obiektu budowlanego: |  | województwo Zachodniopomorskie obręb Ustronie Morskie ul. Nadbrzeżna Kategoria obiektu budowlanego: XIV |  |  |  |  |
| Pozostałe dane adresowe: |  | Jedn. ewidencyjna: Ustronie Morskie 320807_2 Obr. ewidencyjny: 004 Gościcino 320807_2.0029 Numer ewidencyjny działki: dz. nr 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2, 109/2, 30/1, |  |  |  |  |
| Zespół autorski: | Imię i nazwisko |  | Specjalność i nr uprawnień | Zakres opracowania | Data opracowania | Podpis |
| Projektant: | mgr inż. Sylwia Marchlewska |  | upr. nr POM/0095/PBS/20 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | Branża sanitarna | 30.07.2024 |  |

| Zawartość opracowania: | strona: |
| --- | --- |
| Opis techniczny | 4 - 10 |
| Rysunki | 11 -16 |
| Załączniki | 17- |

Ustronie Morskie, 30.07.2024

Ustronie Morskie, 30.07.2024

O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami oświadczam, że:

projekt techniczny przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku usług turystycznych, dz. nr dz. nr 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2, 109/2, 30/1, ul. Nadbrzeżna, obr. Ustronie Morskie, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają zgody autora.

Projektowała:

mgr inż. Sylwia Marchlewska

upr. nr POM/0095/PBS/20

w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,

# wodociągowych i kanalizacyjnych

# Zawartość opracowania

1  Cel i zakres opracowania 	4

2.  Podstawa opracowania	4

3.  Dane ogólne, stan istniejący	4

3.1. Stan zagospodarowania terenu	4

3.2.  Wpływ inwestycji na ochronę środowiska	4

3.3  Zagrożenia BHP i p.poż. 	5

4.  Zamierzenia projektowe – przyłącze kanalizacji deszczowej	5

4.1.  Odprowadzenie ścieków deszczowych 	5

4.2.  Bilans wód opadowych 	5

4.3.  Wpusty deszczowe 	6

4.4.  Regulator przepływu  	7

4.5.  Studnie rewizyjne 	7

4.6.  Próby szczelności kanałów  	7

4.7.  Roboty ziemne  	7

4.8.  Próby i odbiory	7

4.9.  Uwagi i zalecenia	8

6.  Informacja bioz	8

Część graficzna:

Rys. D1 Mapa sytuacyjna skala 1:500	11

Rys. D2  Profil podłużny projektowanej kanalizacji deszczowej D1- Wp1 skala 1:100 /500	12

Rys. D3  Profil podłużny projektowanej kanalizacji deszczowej Zb- D12 skala 1:100 /500	13

Rys. D4  Schemat wpustu deszczowego	14

Rys. D5  Schemat studzienki rewizyjnej skala -	15

Rys. D6  Schemat regulatora przepływu w studni D2 skala -	16

Załączniki:

Zał. 1  Zaświadczenia z izb i kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 	17

Zał. 2  Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych wydana przez Urząd Gminy Ustronie Morskie 	19

Zał. 3  Karta katalogowa separtaora  	20

17

Zał. 4  Odpis protokołu narady koordynacyjnej GD.6630.1563.2018  	18

Zał. 5  Uzgodnienie w działkach drogowych wydane przez Urząd Miasta Reda  	20

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego budowy przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku usług turystycznych,

dz. nr dz. nr 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2, 109/2, 30/1,

ul. Nadbrzeżna, obr. Ustronie Morskie

1.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Cel opracowania - podanie rozwiązania technicznego podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej ks315 w ulicy Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim.

Inwestor:

SOKOŁOWO Sp. z o.o.

ul. Al. Witosa 31, 00 - 710 Warszawa

Adres budowy:

Ustronie Morskie, ul. Nadbrzeżna, dz. nr dz. nr 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2, 109/2, 30/1,

Zakres opracowania – obejmuje rozwiązanie techniczne wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej na etapie projektu technicznego.

2.  PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,

- Wizja lokalna,

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- Przepisy Prawa Budowlanego,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie,

- Warunki techniczne wydane przez Urząd Gminy Ustronie Morskie,

- Uzgodnienia z inwestorem,

- Inne obowiązujące przepisy i normy branżowe,

3.  DANE OGÓLNE, STAN ISTNIEJĄCY

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Ustroniu Morskim przy ulicy Nadbrzeżnej. Powierzchnia terenu projektowanego waha się w granicach 4,43 – 2,95 m n.p.m. Na terenie działki projektuje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanego budynku usług turystycznych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

3.1. Stan zagospodarowania terenu

Zgodnie z mapą do celów projektowych istniejące uzbrojenie w ulicy Nadbrzeżnej to:

- Siec kanalizacji sanitarnej DN500, 315mm,

- Siec wodociągowa DN100,

- Sieć kanalizacji deszczowej DN315mm,

- Kable teletechniczne t,

- Kable energetyczne eNA,

3.2. WPŁYW INWESTYCJI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA.

Prowadzone roboty mają charakter proekologiczny, nie występują żadne ujemne oddziaływania na środowisko naturalne. Celem jest dostarczenie wody do budynku oraz odprowadzenie ścieków.

3.3. ZAGROŻENIA BHP I P.POŻ.

Wymagania BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakresie robót ziemnych, obsługi i pracy przy urządzeniach energetycznych. Obsługa urządzeń powinna być przeszkolona w zakresie BHP.

Wymagania p.poż zgodnie z warunkami wykonania i eksploatacji instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

4.  ZAMIERZENIA PROJEKTOWE – PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

4.1. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez Urząd Gminy Ustronie Morskie projektuje się odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych oraz dachu projektowanego budynku usług turystycznych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Odbiornikiem wód opadowych będzie istniejąca siec kanalizacji deszczowej DN315 przebiegająca przez działkę nr 109/2 ułożona wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej. Wody opadowe i roztopowe w drogi wewnętrznej odprowadzane będą za pomocą wpustów deszczowych natomiast wody opadowe z dachu poprzez wewnętrzną instalacje kanalizacji deszczowej.

Projektuje się włączenie do sieci kanalizacji deszczowej poprzez nabudowanie studni betonowej Dn1200mm.

Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur tworzywowych PVC SDR 34 o średnicy DN250mm , DN200mm, DN160mm.

Wody opadowe z drogi wewnętrznej przed odprowadzeniem do zbiorników retencyjnych zostaną podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych ESK - H  15/1500 o wydajności nominalnej Q=15l/s. Za separatorem zlokalizowana zostanie studnia DN1200mm do poboru próbek.

W celu zapobiegnięcia odprowadzenia nadmiernych ilości wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej projektuje się wykonanie szczelnych zbiorników retencyjnych wraz z regulatorem przepływu o wartości Q=5l/s. Regulator będzie zlokalizowany w studni betonowej D2.

4.2. BILANS WÓD OPADOWYCH

Przyjęto do obliczeń:

- współczynnik opóźnienia odpływu ϕ=1,00

- natężenie deszczu miarodajnego q=150 dm3 /s·ha

- współczynnik spływu nawierzchni z drogi wewnętrznej ψ=0,80

- współczynnik spływu nawierzchni z dachu ψ=0,95

- wielkość opadu rocznego dla okolic Ustronia Morskiego wynosi 700-800mm

Obliczenie maksymalnego godzinowego zrzut wód opadowych i roztopowych:

Qm=F·q·φ·ψ [dm3 /s]

F - powierzchnia zlewni [ha],

q - natężenie deszczu miarodajnego [dm3 /s·ha],

ϕ - współczynnik opóźnienia odpływu[-],

ψ - współczynnik spływu powierzchniowego [-],

Ilość wód opadowych z drogi wewnętrznej:

- powierzchnia – 1486,88m2

- powierzchnia zredukowana – 1189,50 m2

Qmax/h = 0,1189 x 0,80 x 1,0 x 150  = 14,26 dm3/s = 0,0142 dm3/s

Vt15=Q*t=14,26dm3/s*900= 12834dm3 = 12,83m3

Odpływ średni dobowy:

Qsd = H x A x F /365 (m3/d)

H – średni opad roczny 0,7m

A – średni współczynnik spływu uwzględniający roczny okres

F – powierzchnia zlewni w m2

Qsd = 0,7 x 0,80 x 1189,50 / 365 = 1,82m3 /d

Odpływ maksymalny roczny:

Qmr = H x F x ψ (m3/r)

Qmr = 0,7 x 1189,50 x 0,80 = 666,12 m 3 /r

Ilość wód opadowych z dachu:

- powierzchnia – 2070,0m2

- powierzchnia zredukowana – 1966,50 m2

Qmax/h = 0,1966 x 0,95 x 1,0 x 150  = 28,01 dm3/s = 0,02801 dm3/s

Vt15=Q*t=28,01dm3/s*900= 25213dm3 = 25,21m3

Odpływ średni dobowy:

Qsd = H x A x F /365 (m3/d)

H – średni opad roczny 0,7m

A – średni współczynnik spływu uwzględniający roczny okres

F – powierzchnia zlewni w m2

Qsd = 0,7 x 0,95 x 1966,50 / 365 = 3,58m3 /d

Odpływ maksymalny roczny:

Qmr = H x F x ψ (m3/r)

Qmr = 0,7 x 1966,50 x 0,95 = 1307,7 m 3 /r

Łączna ilość wód opadowych:

Qmax/h = 14,26 dm3/s + 28,01 dm3/s = 42,27 dm3/s

Vt15= 12,83m3+25,21m3= 38,04m3

Wymagana pojemność retencji:

Vwym=Q * t * 10^3= (42,27-5,00) * 60 * 15 * 10-3 = 33,54 m3

Do obliczeń przyjęto 20% współczynnik bezpieczeństwa:

Vwym = 33,54 * 1,2 = 40,20m3

Zaprojektowano 4 szczelne betonowe zbiorniki retencyjne o wymiarach 3,65x2,4,1,4m. Lokalizacja zbiorników zgodnie z częścią rysunkowa.

4.3. WPUSTY ULICZNE

W celu odwodnienia drogi wewnętrznej zaprojektowano 4 wpusty deszczowe. Zastosowano wpusty uliczne  klasy D400 wyposażone w kosz osadnikowy. Wpust należy wykonać z osadnikiem o głębokości 1,0m. Powyżej osadnika zamontować element przyłączeniowy z otworem dla podłączenia przykanalika DN160mm. Lokalizacja wpustów zgodnie z częścią rysunkową.

4.4. REGULATOR PRZEPŁYWU

Zgodnie z zapisem w warunkach technicznych projektuje się regulator przepływu na przepływ maksymalny o wartości Q= 5dm3/s. Projektowany regulator przypływu zaprojektowano w studni D1 o średnicy DN1200. Wysokość piętrzenia wynosić będzie H=1,5m, rzędna piętrzenia wód opadowych wynosić będzie 3,0m m n.p.m, średnica odpływu DN250mm.

4.5. STUDNIE REWIZYJNE

Studnie betonowe

Studnie D1, D2 oraz studnię SP wykonać zgodne z PN-B-10729, dla kanalizacji deszczowej projektuje się jako studnie kanalizacyjne betonowe DN1200 wentylowane, wykonane z betonu C35/45 klasa W10 wg PN-EN 1971 o włazach żeliwnych typ ciężki wg. PN 64/H-74052 i PN80/H-74051.01 ze stopniami złazowymi PN-64/H-74086. Wloty i wyloty ze studzienek wykonać poprzez adaptery „In-situ”, wbudowane przez producenta studni betonowych. Kręgi betonowe w studniach łączone przy użyciu uszczelki gumowej, studnie z dnem monolitycznym. Studnie kanalizacyjne przykryć włazami żeliwnymi zgodnymi z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 typu ciężkiego klasy D400 o średnicy DN600.

Studzienki DN425

Podstawę studzienki z tworzyw sztucznych DN/ID 425 mm stanowi kineta zbiorcza wykonana z polipropylenu (PP) z fabrycznie zamontowanymi gumowymi pierścieniami uszczelniającymi. Trzon studzienki – rura karbowana DN/ID 425 mm SN8. Zamknięcie studni stanowi rura teleskopowa, gładkościenna z PVC DN/OD 425 mm, zgodnie z PN-EN1401-1:2009 oraz PN-EN 13476-2:2008. Właz żeliwny klasy D400 okrągły, zgodny z PN-EN 124:2000. Elementy studni łączyć ze sobą za pomocą uszczelek gumowych producenta studni.

.

4.6. PRÓBY SZCZELNOŚCI KANAŁÓW

Wykonane odcinki przyłącza kanalizacji sanitarnej należy poddać szczelności zgodnie z PN-81/B-10725 - „Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.” Przed oddaniem przyłącza do eksploatacji należy wykonać płukanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami użytkowania sieci kanalizacyjnej. Po wykonaniu płukania i sprawdzeniu szczelności połączeń zasypywać przewód 30 cm warstwami zasypki, kolejno zagęszczonymi.

4.7. ROBOTY ZIEMNE

Trasę instalacji wytycza uprawniony geodeta. Po wykonaniu, ale przed zasypaniem instalacji, obiekt należy zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej. Przed zasypaniem kanalizacja deszczowa podlega odbiorowi.

Roboty montażowe należy wykonywać w umocnionym wykopie. Miejsca wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami. Wykopy dla ułożenia przewodów wykonać o minimalnej szerokości d + 40 cm lecz nie mniej niż 90 cm. Na dnie wykopów należy wykonać warstwę wyrównawczą z piasku /podsypkę dolną/ grubości 0,15 m. Zagęszczona podsypka górna powinna być ułożona warstwami do wysokości połowy przewodu. Przewód ułożony w wykopie powinien być zasypany warstwą ochronną piasku /obsypką i zasypką wstępną/ do wysokości co najmniej 0,3 m w każdym miejscu ponad najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni rury ręcznie. Ponad zasypką wstępną wykop wypełnić piaskiem zagęszczonym warstwowo do 85% zmodyfikowanej wartości Proctora w terenach nieutwardzonych i do 98% pod terenem utwardzonym. Do podsypki, obsypki i zasypki zastosować piasek o frakcji 0,1÷2,0 mm i współczynniku nierównomierności uziarnienia U = 3÷5. Zasypanie wykopów zgodnie z PN-B-06050:1999 uwzględniając wymagania dla rur PVC zawarte w instrukcji układania wybranego producenta. Zaleca się wykonanie robót w okresach suchych.

4.8 PRÓBY I ODBIORY

Po wykonaniu kanału, lecz przed jego zasypaniem należy wykonać próby szczelności kanału wg PN-EN 1610:2002.

Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru końcowego po zakończeniu robót.

Odbiory częściowe obejmują miedzy innymi:

- zgodność usytuowania i długości przewodów,

- prawidłowość wykonania połączeń,

- zbadanie podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

- zbadanie materiału do obsypki i podsypki,

- zbadanie szczelności kanału,

4.9 UWAGI I ZALECENIA

- Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić instytucje wyszczególnione w protokole ZUD oraz spełnić zalecenia zawarte w dokumentach uzgadniających projekt.

- Całość robót przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” część I – Roboty Budowlane, część II – Instalacje sanitarne i przemysłowe.

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych i montażowych należy wystąpić o zajęcie pasa drogowego oraz powiadomić zainteresowane instytucje, których istniejące uzbrojenie dotyczy.

- Rejon robót powinien być dokładnie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

- Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

- Do odbioru będzie geodezyjny pomiar powykonawczy.

- W przypadku natrafienia na uzbrojenie nie wykazane w inwentaryzacji geodezyjnej, należy powiadomić użytkownika tego uzbrojenia, a uzbrojenie zabezpieczyć.

- Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami BHP. Przed zasypaniem przewodów roboty zanikowe zgłosić do odbioru uprawnionej jednostce eksploatacyjnej oraz jednocześnie zlecić i wykonać pomiar geodezyjny przez uprawnionego geodetę. Po zakończeniu robót całość terenu uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

- W przypadku natrafienia na problemy nie ujęte w dokumentacji technicznej należy dokonać uzgodnień z projektantem.

- W przypadku zmian wynikających z niwelacji terenu należy ponownie przeliczyć zagłębienie projektowanej kanalizacji deszczowej.

- Przed realizacją należy wykonać przekopy próbne w celu dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego.

5. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

5.1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

5.2. Zakres robót.

Zamierzenie budowlane obejmuje realizację budowy przyłącza kanalizacji deszczowej w Ustroniu Morskim przy ulicy Nadbrzeżnej, dz. nr 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2, 29/7, 109/2, 30/1.

5.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W rejonie zamierzonego zadania występują tereny utwardzone i zabudowane.

5.4. Odpowiedzialność wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca musi brać pod uwagę wszystkie trudności wynikające z realizacji tego zadania.

Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wynikłe z wykonania przez niego robót, a także za incydenty spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów lub obowiązujących regulaminów. Wykonawca na własny koszt będzie musiał wykonać naprawy, w tym także szkody spowodowane przez jego transport i sprzęt. Dotyczy to obiektów budowlanych, uzbrojenia podziemnego, terenu i dróg publicznych.

5.5. Przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą wystąpić w trakcie realizacji robót budowlano – montażowych w następstwie uderzenia ciężkimi przedmiotami, zasypania przy wykonywaniu wykopów, porażenia prądem, skaleczenia ostrymi narzędziami mechanicznymi.

# 5.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Każdorazowo przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego upoważniona powinna przeprowadzać instruktaż pracowników, wskazując przedmiot zagrożenia i środki, jakie należy przedsięwziąć w celu uniknięcia danego zagrożenia.

Ponadto instruktaż powinien obejmować następujące zagadnienia:

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej

- zasady prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych

- zapewnienie sprawnej komunikacji.

Z instruktażu należy sporządzić notatkę podpisaną przez instruowanych pracowników i dołączyć ją do dziennika budowy.

# 5.7. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlano montażowych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń należy:

- wydzielić i oznakować strefy szczególnego zagrożenia

- zabezpieczyć bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

- stosować środki ochrony indywidualnej

- zapewnić sprzęt ratunkowy

- kontrolować właściwe stosowanie sprzętu budowlanego.

Wszystkie zainstalowane urządzenia i zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie aprobaty ITB oraz atesty higieny PHZ. Urządzenia powinny być instalowane zgodnie z DTR i użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi.

Roboty wykonywać zgodnie z projektem budowlanym pod nadzorem uprawnionej osoby, przestrzegając „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” oraz obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego. Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót, jest zobowiązany do wykonania szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem bioz”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Przed przystąpieniem do robót kierownik robót zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników przystępujących do pracy ( instruktaż stanowiskowy, bezpieczeństwa i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ponadto należy utrzymywać podczas prowadzenia robót w należytym stanie technicznym urządzenia socjalne oraz sprzęt i urządzenia służące do zabezpieczenia życia i zdrowia wszystkich osób zatrudnionych na budowie, a także zapewniających bezpieczeństwo publiczne. Obowiązki o których mowa spoczywają na kierowniku budowy (robót).

Wszelkie zmiany w dokumentacji uzgodnić z projektantem pod warunkiem nieważności.

Projektowała:

mgr inż. Sylwia Marchlewska

upr. nr POM/0095/PBS/20

w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,

# wodociągowych i kanalizacyjnych